PROBLEMA DE MORFOLOGÍA

Y

X

d



Se pretende que el robot de la figura de 2 GDL (,d) pueda levantar una carga máxima de 10kg. Los alcances de las articulaciones son d: (200, 1000) mm. y : (0, 360)º.

Se dispone de dos tipos de motores el primero (a) con un par máximo de 1Nm y velocidad 1000rpm y el segundo (b) de 0,5Nm y 1500rpm, y de dos juegos de reductores uno (i) con reducción 1:100 y rendimiento 0,85 y otro (ii) con reducción 1:150 y rendimiento 0,8.

Se pide:

- Decide que conjunto de motor-reductor habrá que elegir para la primera articulación.

- Si para la segunda articulación se elige el otro conjunto motor-reductor, se dispone de un encóder de 250 rayas y además tiene una transmisión piñón-cremallera de radio efectivo 2,5cm. ¿Cuál sería el desplazamiento mínimo que podríamos apreciar de esta articulación?

NOTA: La resolución de los encóder puede mejorarse con dispositivos electrónicos.

CUESTIONES:

1.- En la definición de un objeto de trabajo:

wobjdata

<robhold bool>

<ufprog bool>

<ufmec string>

<uframe pose>

<oframe pose>

El argumento uframe corresponde a:

- Sistema de coordenadas del usuario respecto del SDC del mundo. (CORRECTA)

- Sistema de coordenadas del objeto de trabajo referido al SDC del usuario.

- Sistema de coordenadas del objeto de trabajo referido al SDC del mundo.

- Ninguna de las anteriores

2.- Definido un punto P1 elige la instrucción que define un movimiento lineal desde el punto de origen a otro punto desplazado 100mm en la vertical del punto origen.

- MoveJ Offs (P1,0,0,100), v1000, fine, tool0;

- MoveL P1+z100, v1000, fine, tool0;

- MoveL Offs (*,0,0,100), v1000, fine, tool0; (CORRECTA)

- Ninguna de las anteriores;

3.- Selecciona cual de las siguientes afirmaciones es la que mejor define el programa RobotStudio.

- Es un software para simulación y programación off-line.

- Es un desarrollo específico de ABB para sus clientes.

- Permite programar los robots en PCs sin parar la producción o la posibilidad de preparar los programas con antelación, para mejorar la productividad.

- Todas las anteriores afirmaciones son correctas. (CORRECTA)

4.- Dentro del menú de movimiento de la paleta de programación de los robots ABB se nos permite.

- Almacenar puntos para posteriormente utilizarlos en nuestro programa.

- Depurar nuestro programa para determinar si la secuencia de instrucciones programadas son correctas o no.

- Calibrar los encóder de los motores para definir el punto cero del extremo del robot.

- Ninguna de las anteriores. (CORRECTA)