## PROBLEMA 3 (2,5 ptos.)

Se quiere realizar un programa RAPID que permita a un robot poder jugar al tres en raya (en el que los jugadores alternadamente marcan O y X en los espacios libres de un tablero de 3×3, con el objetivo de tener una línea de tres de sus símbolos).

El usuario decidirá donde el robot tiene que marcar una cruz y tiene a su disposición 3 entradas digitales que le permitan elegir la fila y 3 para la columna.

El robot, a según de la fila/columna elegida por el usuario, marcará una cruz (cuya diagonal mide 5 cm) en la casilla correspondiente.

El tablero se encuentra a una altura z = 900 cm según el SDC de la base del robot.

Eso es el plano x-y de la estación:

Tabla de resumen de entradas y salidas digitales:

| Nombre | Entrada/Salida | Significado |
| --- | --- | --- |
| fila1 | Entrada | El usuario ha elegido la fila 1 |
| fila2 | Entrada | El usuario ha elegido la fila 2 |
| fila3 | Entrada | El usuario ha elegido la fila 3 |
| columna1 | Entrada | El usuario ha elegido la columna 1 |
| columna2 | Entrada | El usuario ha elegido la columna 2 |
| columna3 | Entrada | El usuario ha elegido la columna 3 |
| dibuja | Entrada | El usuario autoriza al robot a moverse hacia la casilla |
| dibujando | Salida | El robot está dibujando la cruz |

- Definir una herramienta boli que permita dibujar la cruz. Incluir en la definición todos los parámetros precisos para su correcto funcionamiento en el controlador.

- Definir los robtarget necesarios para el funcionamiento del programa. Definir también un punto de reposo para el robot. Dicho punto representa la posición del robot de partida para moverse a la casilla.

- Definir la rutina mueve_hacia_casilla que mueve el robot hacia el centro de la casilla elegida por el usuario mediante las entradas digitales.

- Definir la rutina dibuja_cruz que se llamará cada vez que el robot está posicionado en el centro de la casilla elegida por el usuario y se usa para dibujar una cruz. Cuando el robot está dibujando hay que activar la salida digital dibujando.

- Modificar el siguiente modulo para que el robot se mueva hacia la casilla sólo cuando el usuario active la entrada digital dibuja:

MODULE TRES_EN_RAYA

PERS tooldata ejemplo:=[TRUE,[[0,0,225],[1,0,0,0]],[2,[0,0,-110],[1,0,0,0],0,0,0]];

CONST robtarget ejemplo:=[[855.14,-146.00999,1509.56],

[0.421773,-0.475939,0.382936,-0.670037],[-1,-1,2,0],

[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

%[...]

PROC mueve_hacia_casilla ()

%[...]

ENDPROC

PROC dibuja_cruz ()

%[...]

ENDPROC

PROC main()

ConfJ\Off;

ConfL\Off;

MoveJ p_reposo,v100,fine,boli;

WaitTime 2;

WHILE TRUE DO

mueve_hacia_casilla;

dibuja_cruz;

MoveJ p_reposo,v100,fine,boli;

WaitTime 2;

ENDWHILE

ENDPROC

ENDMODULE