Robótica Industrial Curso 2010/11

Alumno: ____________________________________ Grupo: _______							Examen FINAL (26/05/2011)

# CUESTIONES TEORICAS (2 ptos)

- Identifica entre las siguientes, las razones por las que un robot manipulador puede necesitar más grados de libertad de los que son estrictamente necesarios para posicionar y orientar su extremo sin restricciones.

    - □ Para poder aumentar el rango de las articulaciones

    - □ Para aumentar el espacio de trabajo

    - □ Para impedir colisiones con obstáculos en el interior del espacio de trabajo

    - □ Todas las anteriores

- En la figura 1 se muestra un brazo plano de dos articulaciones con eslabones de longitud L1 y L2. Los ángulos de las articulaciones pueden variar entre los límites 0≤l≤180 y -90≤2≤180. Realizar un esquema aproximado del espacio de trabajo alcanzable para este manipulador, para marcar la respuesta correcta:

    - □  el área del espacio de trabajo es A=2π(L1+L2)2

    - □  el área del espacio de trabajo es A=π(L1+L2)2+2/3πL22

    - □ el área del espacio de trabajo es menor que A=πL12 -πL22

    - □ Ninguna de las anteriores

- Para el robot de la figura anterior la expresión de la cinemática diferencial inversa de forma analítica es:

- x□

x'

- □

q2'=arcosx2+y2−l12−l222l1l2q1'=arctanyx−arctanl2sinq2l1+l2cosq2

- □

- □  Ninguna de las anteriores

- Para el robot de la figura anterior Se tiene un robot de 2 GDL similar al de la cuestión 2, en el que el rango de rotación de las articulaciones está limitado mecánicamente de manera que q1∈−pi4,π4 y q2∈−π4,−π2.  Los puntos singulares del robot se alcanzan cuando:

a) □ Este robot no tiene puntos singulares

b) □  Los ángulos sean tales que los dos eslabones 1 y 2 estén alineados

c) □ q2=0y q1 cualquiera

d) □q1=q2

## PROBLEMA 1 (2 ptos)

Se tiene el robot de 2 g.d.l. de la figura cuya articulación de rotación tiene por posición 0 cuando el brazo está totalmente estirado hacia abajo y su rango de actuación es :(0-180º). Está movida por un motor DC de par máximo 1,5Nm y velocidad angular de 1000rpm con encóder, el reductor es tipo piñón-corona, con relación de transformación 12:1 y rendimiento 92%.

La articulación de traslación tiene un rango de d:(70-120cm) y está movida por la misma composición de motor-encóder que la primera con un engranaje piñón-cremallera de radio efectivo 5cm.

Se pide:

- Calcular el peso máximo a levantar en el extremo del robot.

- Aplicando el principio de superposición y teniendo en cuenta la composición de movimientos ¿Cuál será la velocidad lineal máxima de traslación del extremo del robot?

- Seleccionar la resolución de los encoders para obtener una precisión en el posicionamiento del extremo de 0,1mm.

X

Y

PROBLEMA 2 (3 ptos)

Se tiene el robot de  3 g.d.l. de la figura:

- Describe y dibuja el espacio de trabajo del robot.

- Situar los sistemas de coordenadas de cada eslabón según el algoritmo DH.

- Obtener la matriz de parámetros DH más sencilla

- Obtener la matriz homogénea que relaciona la posición y orientación  del extremo con respecto a la base.

- Obtener la expresión que relaciona las velocidades del extremo según las velocidades articulares y particularizar para el vector de velocidades q’=(10,20,20) expresado en [rpm, mm/s, mm/s]

- Suponiendo que se pretende recorrer una trayectoria en línea recta con x=a, y=0; calcular las velocidades a imprimir en cada eje , partiendo de la configuración (0,0,0);

Cálculo de los parámetros de Denavit-Hartenberg:

c) θi : ángulo que forman los ejes Xi-1 y Xi sobre el plano perpendicular a Zi-1, utilizando la regla de la mano derecha, que definirá el signo. En articulaciones giratorias se trata de la variable que define el ángulo girado por la articulación y se deja a cero.

d) di: distancia a lo largo del eje Zi-1 desde el origen del sistema (i-1) hasta la intersección del eje Zi-1 con el eje Xi. En el caso de articulaciones prismáticas será la variable de desplazamiento.

## PROBLEMA 3 (3 ptos.)

- Definir una herramienta  pinza que permita capturar objetos a 150mm del extremo del robot. Incluir en la definición todos los parámetros precisos para su correcto funcionamiento en el controlador.

2)	Definir un dato de tipo objeto de trabajo wobutil asociado al sistema de coordenadas X’Y’Z’, tomando como sistema de coordenadas del usuario el XYZ.

3)	Crear un programa en RAPID para realizar la siguiente tarea:

3.a)  Partiendo de una posición de reposo, el robot coge una pieza en el punto 1. Transporta la pieza al punto 2, donde la deja 5 segundos en espera. Vuelve a cogerla y la deposita definitivamente en el punto 3, todo ello sin colisionar con el entorno. Excepto la posición de reposo, todos los puntos deben referirse al objeto de trabajo woutil y ser programados textualmente.

3.b) Arrancar  y detener el programa empleando entradas y marcar con salidas la apertura y cierre de la pinza así como que el robot está ejecutando programa y las esperas.

3.c) Mover la mesa en el eje X del SDC de la base, acercándola al robot 50 mm. Discutir los efectos en el programa y si es preciso corregir el objeto de trabajo woutil.

4)	Incluir la lógica precisa en el programa para poder variar la secuencia de movimientos a los puntos de trabajo 1 2 y 3, en función de las lecturas de E/S asignadas.

5)	Definir una herramienta con TCP estacionario taladro situado a 50 mm sobre la vertical del eje Z con la orientación definida por los ejes X’Y’Z’.

6)	Incluir en el programa una rutina de taladrado respecto al TCP estacionario definido, suponiendo que el robot ya porta la pieza en su pinza.

La pinza será la definida en el apartado anterior y se maneja a través de la salida digital do1.