Robótica Industrial (curso 2010/11)

Alumno: ____________________________________Grupo: _______												Examen 1.1 (7/3/2011)

1. Test - 70% (respuesta correcta: suma 1 pto., respuesta incorrecta: resta ½ pto.)

- Un robot SCARA de 3 GDL, en posición de estiramiento máximo y anclado a una cinta transportadora, puede transportar una carga máxima de 9 kg. ¿Cuánto peso transportaría el robot si se encoge a la mitad?

□ 9 kg

□ 4,5 kg

□ 3 kg

□ 1 kg

- En un mecanismo de transmisión de movimiento de una articulación basado en paralelogramo, cuyas características son dos barras longitudinales de 1m y dos barras trasversales de 0.1m constante, ambas en el mismo plano, ¿Cuál es el rango de movimiento de la articulación?

□ 2π

□ ±π/2

□ π/2

□ 0

- ¿Cuál es la instrucción correcta MOVEL?

□ MOVEL punto_origen, punto_destino, vel_max, fine, tool_0;

□ MOVEL punto_destino, vel_max, z5, tool_1;

□ MOVEL punto_destino, aceleracion_max, z5, tool_3;

□ Ninguna de las tres

- Los motores eléctricos tienen la siguiente ventaja respecto a los hidráulicos:

□ Mayores ángulos de giro de las articulaciones

□ Mayor precisión de posicionamiento

□ Reversibilidad de movimiento

□ Mayor par motor a mismo peso del actuador

- Se tiene: a) un encoder relativo de 256 cuentas con una posibilidad de multiplicación por 4, y b) un resolver con un Convertidor Analógico-Digital de 10 bits. ¿Con cual de estos dispositivos se alcanza una resolución de 0,35º en la articulación sin reductor?

□ Encoder

□ Resolver

□ Igual

□ Ninguno

- La sincronización de un robot es un proceso de:

□ Puesta a cero de los contadores de control

□ Puesta a cero de los frenos del robot

□ Coordinación con otro robot para mejorar la calidad de la trayectoria

□ Llevar al máximo las articulaciones del robot

- Un robot industrial trabaja sobre una cinta transportadora cogiendo piezas separadas por una distancia d; la cinta tiene una velocidad de 1m/seg, el radio de acción del robot, centrado sobre la cinta, es de un radio de 1m y el tiempo de ciclo de coger la pieza es de 1 seg. ¿Cuál es la distancia d para que al robot no se le escape ninguna pieza?

□ 1 m

□ 0,9 m

□ 0,5 m

□ 0,25 m

2. Problema – 30%

X

Y

El robot de la figura de 1 GDL (α=45º y d1 - variable) tiene un alcance total (desde la base hasta su extremo) de 10.000 mm. La articulación d1 presenta una flexión estructural Δ en su extremo con una flecha máxima de 10 mm. Para la articulación d1 se dispone de un motor con un par de 1 Nm y una velocidad de 5.000 rpm, y un husillo de paso 25mm-1 con un rendimiento del 65%.  Se pide:

- Elegir el encoder de la articulación d1, situado en el eje del motor, para posicionar el robot en el extremo con una precisión igual o menor que la flecha Δ.

- Calcular la velocidad máxima de avance de la articulación d1.

- Calcular la fuerza máxima que puede ejercer la articulación d1 en la dirección de su extensión.