Robótica Industrial (curso 2010/11)

Alumno: ____________________________________Grupo: _______

Examen 1.2 (7/3/2011)

1. Test - 70% (respuesta correcta: suma 1 pto., respuesta incorrecta: resta ½ pto.)

- Un robot SCARA de 3 GDL, en posición de estiramiento máximo y anclado a una pared vertical, puede transportar una carga máxima de 5 kg. ¿Cuánto peso transportaría el robot si se encoge a la mitad?

□ 15 kg

□ 10 kg

□ 5 kg

□ 1 kg

- Se tiene: a) un encoder relativo de 360 cuentas con una posibilidad de multiplicación por 4, y b) un resolver con un Convertidor Analógico-Digital de 10 bits. ¿Con cual de estos dispositivos se alcanza una resolución de 0,35º en la articulación sin reductor?

□ Encoder

□ Resolver

□ Igual

□ Ninguno

- Para una articulación de traslación se cuenta con un mecanismo de cremallera de 10m de longitud formado por un motor, un reductor de 1:100 y un piñón de un radio de 10 cm. ¿Cuántas vueltas máximas puede dar el motor de la articulación?

□ 2024 vueltas

□ 1820 vueltas

□ 1592 vueltas

□ 1211 vueltas

- ¿Por qué se procura que los actuadores de un robot industrial estén situados lo más cerca posible de la base del mismo?

□ Para poder utilizar transmisiones y reductores de alto rendimiento

□ Para lograr aceleraciones altas e inercias bajas en los últimos eslabones

□ Para vencer pares estáticos elevados

□ Para lograr un desacople cinemático entre los eslabones del robot

- ¿Cuál es el inconveniente más importante de la programación por guiado de un robot manipulador empleado en una línea de producción de una fábrica?

□ Necesidad de un maniquí.

□ Es lenta y no permite una visión global de la lógica de la aplicación.

□ Sería necesario parar la línea de producción para poder completar la programación.

□ No tiene, es la mejor opción a aplicar en este caso.

- Señalar la principal ventaja/inconveniente de los robots de “acción directa”:

􀂆 Facilidad de programación/complejidad en la instalación

􀂆 Alta velocidad/complejidad en el sistema de control

􀂆 Gran peso transportable /pequeña robustez mecánica

􀂆 Elevado número de GDL/dificultad de programación

- Un robot industrial trabaja sobre una cinta transportadora cogiendo piezas separadas por una distancia 1 m; la cinta tiene una velocidad de V [m/s], el radio de acción del robot, centrado sobre la cinta, es de un radio de 1 m y el tiempo de ciclo es de 1 s. ¿Cuál es la velocidad máxima V de cinta para que no se le escape ninguna pieza?

□ 1 m/s

□ 0,9 m/s

□ 0,5 m/s

□ 0,25 m/s

2. Problema – 30%

El robot de la figura de 1 GDL esta movido por un motor eléctrico que gira qm con las características de par-motor 1Nm y velocidad 3.000 rpm. En su eje del motor se encuentra un encoder con 360 marcas. La transmisión se realiza mediante el sistema husillo-tuerca con una relación de reducción 5mm/vuelta y un coeficiente de transmisión de par del 75%. La longitud del brazo es L=1m, la distancia del husillo al eje de giro q1 es de d=0,2m y es constante. El husillo siempre se encuentra vertical y se desplaza tanto arriba-abajo en dirección l1 como ligeramente horizontalmente en dirección l2. Se pide:

- Obtener la relación entre el giro del motor qm y el giro de la articulación q1.

- Obtener la resolución del robot (en mm) en el extremo.

- Calcular el peso máximo que el robot puede transportar en su extremo.