UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática

Área de Ingeniería de Sistemas y Automática

LABORATORIO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA

Integración PLC-Robot

Curso 00/01

Introducción

En esta práctica se pretende abordar la integración de un PLC con un robot. La función del PLC es sincronizar el funcionamiento del robot, es decir, ordenar cuándo la tarea del robot debe comenzar, detenerse o terminar. También se ha incluido la implantación de un enlace serie de comunicación de datos entre el robot y un ordenador personal.

Programación del PLC

El programa del PLC debe automatizar la carga del programa del robot, el arranque del programa y la finalización de cada tarea del robot después de haber cumplido un determinado número de ciclos. El PLC podrá establecer una determinada secuencia entre 3 tareas distintas identificando cada tarea a través del código transmitido por dos salidas digitales. Así mismo, el PLC deberá tratar una posible parada de emergencia del robot.

El robot ABB IRB1400

El ABB IRB1400 es un robot angular eléctrico de 6 grados de libertad. Tiene una capacidad de carga en el extremo del manipulador de 5 Kg. Su lenguaje de programación es el RAPID, un lenguaje estructurado de alto nivel.

Las entradas/salidas digitales del robot han sido hechas accesibles al exterior a través de dos cables que siguen el código de colores de la tabla 1. También es accesible un puerto serie RS-232, que puede ser conectado a un PC.

| Tabla 1 Entradas/salidas del robot |  |  |
| --- | --- | --- |
| entradas | color | salidas |
| di1 | amarillo | do1 |
| di2 | blanco | do2 |
| di3 | gris | do3 |
| di4 | rosa | do4 |
| di5 | verde | do5 |
| di6 | marrón | do6 |
| di7 | rojo | do7 |
| di8 | azul | do8 |
| di9 | morado | do9 |
| di10 | negro | do10 |
| di11 | amarillo-marrón | do11 |
| di12 | blanco-amarillo | do12 |
| di13 | blanco-verde | do13 |
| di14 | gris-rosa | do14 |
| di15 | marrón-verde | do15 |
| di16 | rojo-azul | do16 |
| común | naranja | común |

Manejo de E/S digitales en RAPID

En el entorno de programación RAPID, las entradas y salidas digitales son datos de tipo signaldi y signaldo respectivamente. Se nombran di1, di2, ... si son entradas, y do1, do2, ... si son salidas. A continuación se listan las instrucciones del lenguaje RAPID que sirven para manipularlas.

- Set Señal

<Señal signaldo>

Sirve para poner una salida digital a uno.

Ejemplo

Set do1;

- Reset Señal

<Señal signaldo>

Sirve para poner una salida digital a cero.

Ejemplo

Reset do1;

- SetDO Señal Valor

<Señal signaldo>

<Valor dionum>

Sirve para cambiar el estado de una salida digital.

Ejemplo

SetDo do1,0;

- WaitDI Señal Valor

<Señal signaldi>

<Valor dionum>

Detiene la ejecución del programa hasta que una entrada digital tome cierto valor.

Ejemplo

WaitDI di10,1;

Manejo del puerto serie en RAPID

En RAPID, para identificar el puerto serie del robot hay que emplear un dato de tipo iodev. El sistema ya tiene un canal serie predefinido con el nombre "sio1:". Es un canal RS-232 a 9600 baudios, sin paridad y 1 bit de paro. En el lenguaje de programación RAPID existen funciones para abrir y cerrar el canal, y para leer y escribir datos en modo binario o en modo texto a través del mismo.

- Open Canal Dispositivo [\Read] [\Write] [\Append] [\Bin]

<Canal string>

<Dispositivo iodev>

Abre un canal serie para lectura o escritura en modo texto o binario.

- Close Dispositivo

<Dispositivo iodev>

Cierra un canal serie.

- Write Dispositivo Texto [\Num] [\Bool] [\Pos] [\Orient] [\NoNewLine]

<Dispositivo iodev>

<Texto string>

Escribe en un canal serie en modo texto.

- WriteBin Dispositivo Buffer NCar

<Dispositivo iodev>

<Buffer array num>

<Ncar num>

Escribe en un canal serie en modo binario.

Parámetros del sistema

Los parámetros del sistema son un conjunto de opciones de configuración del robot que sirven para adaptarlo a una determinada aplicación. Así, el robot puede estar preparado para operar en un área de aplicación u otra cambiando tan sólo los parámetros del sistema. Por ejemplo, los nombres de las Entradas/Salidas o algunas características de los ejes o de los motores están incluidos aquí.

Los parámetros del sistema están agrupados en temas. Son los siguientes:

- Entradas/Salidas

- Manipulador

- Soldadura por arco

Dentro de un tema, a su vez se dividen en tipos.

El tema Entradas/Salidas contiene, entre otros, dos tipos que sirven al propósito de la integración del robot con un PLC:

- Entradas del sistema

- Salidas del sistema

Comandar el robot desde un PLC mediante señales digitales puede hacerse configurando entradas del sistema. Esto consiste en asociar entradas digitales a ciertas acciones:

- MotorOn

- MotorOff

- Start

- StartMain

- Stop

- StopCycle

- Interrupt

- LoadStart

- ResetEtop

También las salidas digitales pueden ser configuradas para informar sobre el estado del robot. Son las salidas del sistema, asociadas a algunos estados:

- MotorOn

- MotorOff

- CycleOn

- EmStop

- AutoOn

- RunchOk

- TCPSpeed

También será necesario acceder al tipo de Señales de usuario, para configurar la ocupación de ciertas entradas y salidas digitales por el programa del robot.

El programa del robot

Se puede partir de una versión base del programa, LAI.PRG (ver apéndice 1), en la que han sido programadas tres tareas distintas. Al comienzo de cada ciclo, el programa espera la activación de una entrada digital. A continuación, lee el grupo de entradas gi1, formado por dos entradas, y según el código leído, inicia una tarea u otra. Al final de cada tarea, produce un pulso en las salidas fin1, fin2 o fin3. La garra se controla con la señal garra, que debe ser configurada como do16.

Enunciado

- El programa del robot se encontrará guardado en la unidad ramdisk1.

- Configurar todos los parámetros del sistema necesarios para que el funcionamiento del robot, ejecutando el programa LAI.PRG, pueda ser ordenado desde un PLC.

- Añadir las instrucciones necesarias para que el robot comunique a un ordenador personal, a través de una línea serie, el número de tarea realizada en cada ciclo.

- En el PC, desarrollar un programa en C que deberá crear un archivo para guardar un registro de las tareas realizadas.

Documentación adicional

Guía del usuario. ABB.

Apéndice 1

Seguidamente, se recoge el listado del programa del robot. Se ha omitido la definición de los puntos por motivos de espacio.

%%%

VERSION:1

LANGUAGE:ENGLISH

%%%

! Programa de tareas Pick & Place

MODULE LAI

CONST robtarget p34:=[ ... ];

CONST robtarget p33:=[ ... ];

CONST robtarget p32:=[ ... ];

CONST robtarget p31:=[ ... ];

CONST robtarget p30:=[ ... ];

CONST robtarget p24:=[ ... ];

CONST robtarget p23:=[ ... ];

CONST robtarget p22:=[ ... ];

CONST robtarget p21:=[ ... ];

CONST robtarget p20:=[ ... ];

CONST robtarget p13:=[ ... ];

CONST robtarget p12:=[ ... ];

CONST robtarget p11:=[ ... ];

CONST robtarget p10:=[ ... ];

CONST robtarget p9:=[ ... ];

CONST robtarget p8:=[ ... ];

CONST robtarget p7:=[ ... ];

CONST robtarget p6:=[ ... ];

CONST robtarget p5:=[ ... ];

CONST robtarget p4:=[ ... ];

CONST robtarget p3:=[ ... ];

CONST robtarget p2:=[ ... ];

CONST robtarget p1:=[ ... ];

PERS tooldata MHQG240D:=[TRUE,[[15,0,210],[1,0,0,0]],

[1.5,[0,0,0],[1,0,0,0],0,0,0]];

PROC tarea3()

MoveJ p30,v100,fine,MHQG240D;

MoveL p31,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p32,v80,fine,MHQG240D;

Set garra;

WaitTime 1;

MoveL p31,v100,fine,MHQG240D;

MoveJ p33,v100,fine,MHQG240D;

MoveL p34,v100,fine,MHQG240D;

Reset garra;

WaitTime 1;

MoveL p33,v100,z100,MHQG240D;

MoveJ p1,v200,fine,MHQG240D;

! senaliza fin de tarea 3

PulseDO fin3;

ENDPROC

PROC tarea2()

MoveL p2,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p3,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p4,v80,fine,MHQG240D;

Set garra;

WaitTime 1;

MoveL p5,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p6,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p20,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p21,v100,fine,MHQG240D;

Reset garra;

WaitTime 1;

MoveL p20,v100,z10,MHQG240D;

MoveJ p22,v100,z10,MHQG240D;

MoveL p23,v100,fine,MHQG240D;

Set garra;

WaitTime 1;

MoveL p22,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p24,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p12,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p13,v100,fine,MHQG240D;

Reset garra;

WaitTime 1;

MoveL p12,v100,fine,MHQG240D;

MoveJ p1,v200,fine,MHQG240D;

! senaliza fin de tarea 2

PulseDO fin2;

ENDPROC

PROC tarea1()

MoveL p2,v100,z200,MHQG240D;

MoveL p3,v100,z200,MHQG240D;

MoveL p4,v80,fine,MHQG240D;

Set garra;

WaitTime 1;

MoveL p5,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p6,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p7,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p8,v100,fine,MHQG240D;

Reset garra;

WaitTime 1;

MoveL p7,v100,z10,MHQG240D;

MoveJ p9,v100,z10,MHQG240D;

MoveL p10,v80,fine,MHQG240D;

Set garra;

WaitTime 1;

MoveL p9,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p11,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p12,v100,z100,MHQG240D;

MoveL p13,v100,fine,MHQG240D;

Reset garra;

WaitTime 1;

MoveL p12,v100,z100,MHQG240D;

MoveJ p1,v200,fine,MHQG240D;

! senaliza fin de tarea 1

PulseDO fin1;

ENDPROC

PROC main()

! punto de partida

MoveJ p1,v200,fine,MHQG240D;

! espera senal inicio de ciclo

WaitDI ciclo,high;

TEST GInput(gi1)

CASE 1:

tarea1;

CASE 2:

tarea2;

CASE 3:

tarea3;

DEFAULT:

ENDTEST

ENDPROC

ENDMODULE

Apéndice 2. El robot ABB IRBX400. Funcionamiento básico

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este apéndice es presentar los modos de operación del robot ABB IRBX400 con controlador S4. También se mostrarán los componentes que forman el robot, su manejo y su programación. Al mismo tiempo se iniciarán ejercicios sencillos de programación por guiado. Por último se establecerán las normas básicas de seguridad que deben ser observadas durante el manejo del robot.

2. FUNCIONAMIENTO BÁSICO

Los robots ABB de la serie IRBX400 constan básicamente de un controlador, o armario de control, una unidad de programación, o Teach Pendant, y un manipulador, o brazo (figura 1).

Figura 1

2.1. Manipulador

El manipulador responde a una morfología angular, o antropomórfica, con 6 grados de libertad. La figura 2 muestra el manipulador del robot IRB2400 y sus grados de libertad.

2.2. Controlador

Figura 2 El robot ABB IRB1400

El controlador (figura 3) guarda en su interior el conjunto de la electrónica de control donde el programa es procesado. Además, en su frontal se encuentran el interruptor principal, la unidad de disco, y el panel de control, que reúne los principales mandos del robot.

El panel de control (figura 4) reúne el selector de modo de operación, los pulsadores de MOTORES ON y MOTORES OFF, y el pulsador de parada de emergencia. El selector de modo de operación conmuta entre los modos AUTO, MANUAL y MANUAL VELOCIDAD TOTAL.

- Modo AUTO (modo de producción)

El robot ejecuta el programa sin la presencia de un operador. No es necesario que el operador esté habilitando la unidad de programación.

Modo MANUAL (modo de programación)

Figura 3.  Armario de control

El operador está programando el robot a través de la unidad de programación. La velocidad está limitada a 250 mm/s.

Figura 4. Panel de control

- Modo MANUAL VELOCIDAD TOTAL (modo de comprobación)

El operador está comprobando el funcionamiento del programa sin limitación de velocidad.

Los indicadores de MOTORES ON y MOTORES OFF señalan si los motores están en tensión o no, respectivamente. Al mismo tiempo funcionan como pulsadores que sirven para pasar de un estado al otro.

2.3. Unidad de programación

Figura 5. Unidad de programación

La interacción entre el usuario y el robot tiene lugar a través de la unidad de programación. Integrados en la unidad de programación se encuentran un visualizador, una botonera, un pulsador de parada de emergencia y una palanca de mando o joystick (figura 5).

El dispositivo de habilitación es un pulsador de tres posiciones. Solamente se activa en la posición intermedia y, cuando lo hace, el robot pasa a MOTORES ON. En modo AUTO no es necesario activar el dispositivo de habilitación.

Figura 6. Detalle de la unidad de programación

Mediante la palanca de mando, el operador mueve manualmente el brazo. Es necesario mover manualmente el brazo durante la programación por guiado o en tareas de mantenimiento.

En la figura 6 se muestra en detalle la funcionalidad de cada botón de la unidad de programación.

2.4. Consideraciones de seguridad

Un robot industrial es una máquina potencialmente muy peligrosa para el operador. Incluso a velocidad reducida, el brazo es una masa con una enorme inercia. Por tanto, es imprescindible seguir rigurosamente un conjunto mínimo de normas de seguridad.

El operador debe ser consciente en todo momento de que un robot puede hacer movimientos inesperados. Una pausa o detención aparente puede ser seguida de un movimiento brusco a gran velocidad. Por otra parte, las entradas externas pueden influir en la trayectoria del robot sin previo aviso. Tampoco está descartado que un error del sistema o de tipo mecánico provoque un movimiento inesperado.

Normas básicas de seguridad

- No invadir el área de trabajo del robot cuando está en modo AUTO o en modo MANUAL VELOCIDAD TOTAL.

- Si es necesario permanecer dentro del área de trabajo del robot, comprobar que está en modo MANUAL con velocidad limitada a 250 mm/s.

- Durante la programación, liberar el dispositivo de habilitación de la unidad de programación siempre que el robot no tenga la necesidad de moverse.